SZCZEGÓŁOWY OPIS
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Opis przedmiotu zamówienia.

  - Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

Oznaczenie według CPV: 34121400-5 - Autobusy niskopodłogowe

Dostawa 2 szt. autobusów miejskich klasy midi wraz z monitoringiem oraz z inteligentnymi systemami transportowymi.

Autobusy fabrycznie nowe, miejskie, niskopodłogowe / niskowejściowe, klasy midi, przystosowane do przewozu osób, w tym osób niepełnosprawnych na wózkach wg. EKG ONZ 107 z rampą wjazdową i miejscem na wózek inwalidzki.

  - Dostarczone autobusy jednoczłonowe muszą być jednej marki i w danym typie identyczne pod względem konstrukcyjnym, parametrów technicznych, kompletacji  
i wyposażenia oraz wyprodukowane nie wcześniej niż w 2019 r.

  - Dostarczone autobusy w dniu podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego muszą odpowiadać aktualnym przepisom rejestracji pojazdów, wystarczających dla dopełnienia przez Zamawiającego formalności rejestracyjnych.

  - Autobus nie może mieć przebiegu większego niż 5000 km.

- Wymiary autobusu.

  - Długość autobusu: od 7,5 do 8,6 m

  - Szerokość całkowita: od 2000 mm do 2555 mm

  - Wysokość całkowita: od 2700 mm do 3300 mm

  - Liczba osi:  2

- Pojemność autobusu.

  - Pojemność całkowita: min 50 osób.

  - Miejsca siedzące: min. 24 (w tym składane) +1 (kierowca)

  - Miejsca stojące: min. 25, (alternatywnie do miejsc stojących)

  - Miejsce na wózek inwalidzki: min. 1

  - Napis podający dopuszczalną liczbę miejsc siedzących i stojących w autobusie umieszczony w przedniej części autobusu.

- Nadwozie autobusu

  - Jednoczłonowe, samonośne.

  - Konstrukcja nadwozia zabezpieczona antykorozyjnie.

  - Poszycie zewnętrzne z materiałów odpornych na korozję izolowane termicznie 
i akustycznie

  - Zderzaki wydzielone ze ściany pojazdu.

  - Klapa dachowa min. 1 szt.

- Nadwozie autobusu – DRZWI, SZYBY, LUSTRA ZEWNĘTRZNE

  - Drzwi wejściowe dwuskrzydłowe, wyposażone w mechanizm automatycznego powrotnego otwierania, chroniący pasażera przed przyciśnięciem (rewersowanie drzwi przy zamykaniu). Dopuszcza się zastosowanie pierwszych drzwi jednoskrzydłowych.

  - Wymagane uchwyty wejściowe ułatwiające wsiadanie i wysiadanie osobom starszym. Otwory drzwiowe bez poręczy dzielących i ograniczających wejście.

  - Uruchamianie drzwi elektrycznie z pulpitu kierowcy, z możliwością ręcznego awaryjnego otwierania. Zewnętrzny przycisk otwierania drzwi. Otwieranie przez kierowcę wszystkich drzwi jednym przyciskiem oraz niezależnie, zamykanie 
i otwieranie każdych z nich osobno.

  - Pojazd musi być wyposażony w dźwiękową sygnalizację zamykania 
i otwierania drzwi, uruchamianą w sposób automatyczny na około 1÷3 sek. przed zamknięciem drzwi.

  - Automatyczne oświetlenie wejścia po otwarciu drzwi.

  - Szyba przednia - szyba przednia ze szkła wielowarstwowego, klejonego, bezpiecznego

  - Szyby boczne – przesuwne, ze szkła hartowanego, wskazane przyciemniane.

  - Okno kierowcy lewe: elektrycznie otwierane.

  - Okno kierowcy prawe: szyba podwójna,

  - Lustra zewnętrzne ogrzewane i regulowane elektrycznie.

  - Ramiona luster umożliwiające składanie luster lub ich zdejmowanie przed wjazdem na myjnię mechaniczną.

- Nadwozie autobusu – KABINA KIEROWCY

  - Zabudowa kabiny: zamknięta.

  - Kolumna kierownicza: regulowana.

  - Gniazdo elektryczne 12 V do podłączenia ładowarki telefonu.

  - Fotel kierowcy: regulowany.

  - Ogrzewanie kabiny: Nagrzewnica

  - Klimatyzacja kabiny: posiadająca funkcję chłodzenie-ogrzewanie z funkcją niezależnego sterowania pracą i regulacji temperatury w kabinie kierowcy oraz przestrzeni pasażerskiej, sterownik umożliwiający ręczne ustawienie wymaganej temperatury w przestrzeni kierowcy i automatyczne włączanie klimatyzacji gdy temperatura powietrza w przedziale pasażerskim autobusu osiągnie ustawioną wartość, temperatura programowana z poziomu serwisowego (bez możliwości regulacji przez kierowcę),

  - Wentylacja kabiny kierowcy: naturalna

  - Lusterko wewnętrzne. Min. 1 szt. z przodu przeznaczone do obserwacji wnętrza autobusu,

  - Osłona przeciwsłoneczna szyby przedniej z regulacją położenia.

  - Radioodtwarzacz.

  - Schowek przeznaczony na pieniądze i bilety.

  - Kabina kierowcy musi mieć możliwość regulacji kierunku oraz wydatku nadmuchu ciepłego powietrza zapewniającej równomierny nadmuch powietrza na stanowisko kierowcy z kilku stron, wspomagany dodatkową nagrzewnicą, pracujący niezależnie od układu działającego w przestrzeni pasażerskiej; zasilanie z układu chłodzenia silnika. Układ musi być wyposażony w filtr pyłowy, usytuowany w miejscu zapewniającym sprawną pracę urządzenia. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązania polegającego na zastosowaniu lepszej izolacji kabiny kierowcy oraz frontboxu o zwiększonej wydajności cieplnej w celu zapewnienia kierowcy odpowiedniego komfortu bez stosowania dodatkowej nagrzewnicy.

- Nadwozie autobusu – PRZESTRZEŃ PASAŻERSKA

  - Podłoga niska w świetle drzwi, umożliwiająca wjazd/wyjazd wózków inwalidzkich oraz ich postój.

  - Podłoga: wykonana z materiału wodoodpornego.

  - Wykładzina antypoślizgowa na całej powierzchni podłogi.

  - Pokrywy podłogowe wewnątrz przedziału pasażerskiego wykonane w sposób zapewniający izolację akustyczną i termiczną. Zabezpieczone przed potykaniem się pasażerów o krawędzie klap i ich podnoszeniem.

  - Pokrywy sufitowe (panele) przymocowane w sposób umożliwiający dostęp obsługi do umieszczonych podzespołów i instalacji. A równocześnie elementy sufitu nie mogą być źródłem dodatkowego hałasu w pojeździe.

  - Ściany boczne i sufitowe: wykonane z wodoodpornych płyt, łatwe do utrzymania w czystości.

  - Rampa do wjazdu (zjazdu) wózka (ręcznie podnoszona) wbudowana w podłogę.

  - Stanowisko do mocowania wózka inwalidzkiego.

  - Dodatkowy przycisk sygnalizujący kierowcy o zamiarze wysiadania przez osobę niepełnosprawną i związanej z tym konieczności opuszczenia rampy, przycisk 
w zasięgu ręki niepełnosprawnego pasażera.

  - Fotele pasażerskie typu miejskiego lub tapicerowane

  - Tapicerka foteli: fotele pokryte materiałem odpornym na zniszczenia 
i zabrudzenia.

  - Uchwyty poziome wzdłuż pojazdu i ewentualnie nad drzwiami na wysokości umożliwiającej chwyt osobom średniego wzrostu ułatwiające trzymanie się 
i bezpieczną jazdę w pozycji stojącej - w kolorze żółtym lub ze stali nierdzewnej.

  - Poręcze pionowe w kolorze żółtym lub ze stali nierdzewnej - dla pasażerów stojących.

  - Poręcze zamontowane po obydwu stronach przy drzwiach wejściowych ułatwiające wsiadanie i wysiadanie.

  - Oświetlenie stopni i strefy wejścia w czasie otwarcia drzwi.

  - Nagłośnienie przestrzeni pasażerskiej umieszczone w panelach sufitowych

  - Przycisk „STOP”. Co najmniej jeden przy drzwiach (np.: na poręczach lub nad drzwiami) oraz na słupkach wewnątrz przestrzeni pasażerskiej.

  - Młotki (awaryjne) do stłuczenia szyb: liczba i rozmieszczone zgodnie z przepisami.

- PODWOZIE

  - Materiał wykonania: konstrukcja wykonana w sposób gwarantujący odporność na korozję.

  - Zabezpieczenie przeciw korozji: techniką gwarantującą minimum 12  letni okres eksploatacji pojazdu.

- SILNIK , KOMORA SILNIKA, UKŁAD ZMNIEJSZAJĄCY ZUŻYCIE PALIWA

  - Rodzaj silnika: silnik z zapłonem samoczynnym (wysokoprężnym),

  - Moc silnika, min. 118 kW (160KM)

  - Poziom emisji spalin:  spełniający wymagania min  EURO 6

  - Zasilanie silnika Silnik zasilany olejem napędowym spełniającym wymagania normy: PN-EN 590:2006  z ewentualnymi uzupełnieniami, a także Rozporządzenie Ministra  Gospodarki i Pracy z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2008 r. Nr 221 poz. 1441).

  - Olej silnikowy: W zamontowanych silnikach autobusów wymagane jest zastosowanie oleju silnikowego  zgodnego z normą producenta silnika.

  - Układ sterowania silnika nie może zawierać ukrytych programów zmieniających poziom emisji spalin w zależności od trybu jego pracy.

  - Układ zmniejszający zużycie paliwa: Zalecane zastosowanie układu odzysku energii hamowania i wykorzystania tej energii w ponownym wznowieniu ruchu pojazdu – zastosowanie tego rozwiązania jest punktowane w ocenie oferty.

- SKRZYNIA BIEGÓW

  - Rodzaj skrzyni biegów: automatyczna, z przekładnią hydrokinetyczną, z liczbą biegów i przełożeniami dobranymi pod kątem minimalizacji zużycia paliwa.

  - Preferowane zastosowanie zintegrowanego zwalniacza hydraulicznego, uruchamianego pedałem hamulca.

- ZAWIESZENIE, OŚ  POJAZDU

  - Rodzaj osi przedniej:  zawieszenie niezależne.

  - Rodzaj osi tylnej: wskazane zawieszenie niezależne. Zamawiający dopuści pojazd ze stałym zawieszeniem osi tylnej.

  - Powinien być wyposażony w elektroniczny system regulacji wysokości zawieszenia wraz z układem unoszenia nadwozia oraz obniżania prawej strony pojazdu – tzw. przyklęk, także po unieruchomieniu silnika, przy otwartych drzwiach. Zamawiający dopuści w Postępowaniu autobus, posiadający następującą budowę poziomowania zawieszenia: "Zawory pneumatyczne mechaniczne przy każdym kole, posiadające funkcję przyklęku, także po unieruchomieniu silnika, przy otwartych drzwiach."

- UKŁAD  KIEROWNICZY

  - Rodzaj: ze wspomaganiem hydraulicznym lub elektrycznym .

  - Regulacja położenia: kolumny kierownicy (koła) w dwóch płaszczyznach.

- KOŁA I OGUMIENIE

  - Rodzaj ogumienia: opony bezdętkowe, typu miejskiego. Preferowane wzmocnienie płaszcza bocznego.

  - Rodzaj i typ opon: wszystkie opony jednej marki (producenta) i typu 
i o jednakowym bieżniku. Na dzień dostawy autobusu opony nie starsze niż 52 tygodnie.

  - Tarcze kół centrowane na piastach, nakrętki kół z zabezpieczeniami wielokrotnego użytku, chroniącymi przed samoczynnym odkręcaniem.

  - Na kołach wewnętrznych przedłużone wentyle do pompowania opon. Wentyle wszystkich kół skierowane w kierunku na zewnątrz pojazdu w celu ułatwienia kontroli ciśnienia i czynności pompowania.

  - Kompletne koło zapasowe –  1 szt. / autobus. o tych samych parametrach i tej samej marki co opony w które jest wyposażony pojazd.

  - Wszystkie koła wyważone.

- UKŁAD HAMULCOWY

  - Hamulec zasadniczy (roboczy), Pneumatyczny lub hydrauliczny wspomagany podciśnieniowo, wyposażony w:

    - elektronicznie sterowany układ hamulcowy (np. EBS - Electronically controlled Brake System)

    - system zapobiegający buksowaniu kół (ASR - Anti Spin Regulation, TCS -Traction control system, ASC - Automatic Stability Control lub inne równoważne)

    - układ zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania (ABS - Anti-Lock Braking System )

    - automatyczna regulacja siły hamowania przednich i tylnych oraz prawych 
i lewych kół (EBD - Electronic Brakeforce Distribution)

    - klocki bezazbestowe

    - wszystkie koła wyposażone w hamulce tarczowe

  - Hamulec postojowy. Możliwe łączenie funkcji z hamulcem awaryjnym.

  - Hamulec przystankowy - uniemożliwiający ruszenie autobusu z otwartymi drzwiami.

- UKŁAD CHŁODZENIA

  - Chłodnica: wykonana z materiału odpornego na korozję, zabezpieczona konstrukcyjnie przed nadmiernym zabrudzeniem. Zalecana możliwość czyszczenia chłodnicy bez demontażu.

  - Zbiornik wyrównawczy wykonany z tworzywa sztucznego lub innego materiału odpornego na korozję - dostęp do kontroli wzrokowej i uzupełniania poziomu płynu. Przeźroczysty lub wyposażony we wskaźnik poziomu płynu.

- UKŁAD ELEKTRYCZNY , OŚWIETLENIE DROGOWE

  - UKŁAD ELEKTRYCZNY AUTOBUSU:

  - Napięcie: 12V lub 24V (preferowane 24V)

  - Zasilanie prądem czerpanym z  akumulatora  minimum 100Ah,

  - Awaryjny wyłącznik akumulatorów.

  - Instalacja zabezpieczona przed zawilgoceniem, zabrudzeniem w czasie eksploatacji oraz przed przetarciem.

  - Wszystkie urządzenia sterujące oraz bezpieczniki muszą być umiejscowione 
w sposób umożliwiający łatwy dostęp obsługi, zabezpieczone przed dostępem wody 
i innych szkodliwych czynników. Jeżeli dostęp do tych  podzespołów jest 
z przestrzeni pasażerskiej to pokrywy muszą być zabezpieczone w sposób uniemożliwiający ich otwarcie przez pasażera.

  - Moc alternatora: min. 140 amperów z regulatorem napięcia i zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym. Bilans mocy alternatora (alternatorów) oraz wszystkich zamontowanych urządzeń pobierających prąd powinien wykazywać zapas na poziomie około 20%.

  - Kompletacja zespołów i podzespołów identyczna dla całej dostawy, zgodna 
z dostarczonymi schematami instalacji elektrycznej. Złącza przewodów i urządzeń opisane w sposób trwały i czytelny jak na schematach instalacji.

OŚWIETLENIE DROGOWE AUTOBUSU:

  - Oprócz oświetlenia drogowego autobusu zgodnie z obowiązującymi przepisami (warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku wraz z późniejszymi zmianami) Zamawiający wymaga wyposażenia pojazdu w:

  - Oświetlenie drogowe do jazdy w dzień z przodu i tyłu autobusu; wskazane oświetlenie diodowe LED.

  - Autobus ma być wyposażony w reflektory przeciwmgłowe.

- OGRZEWANIE

  - Ogrzewanie kabiny kierowcy. system ogrzewania stanowiska kierowcy, zapewniający utrzymanie temperatury min. +15°C, niezależnie od temperatury ujemnej na zewnętrz autobusu. Możliwość regulacji temperatury w kabinie.

  - Przestrzeń pasażerska: System wykorzystujący ciepło pracy silnika ogrzewania wnętrza autobusu + ogrzewanie dodatkowe niezależnymi nagrzewnicami 
z  dmuchawami. Ogrzewanie postojowe. Wszystkie grzejniki i dmuchawy muszą być obudowane w sposób chroniący pasażerów przed przypadkowym poparzeniem lub uszkodzeniem odzieży.

- KLIMATYZACJA

  - Klimatyzacja dwustrefowa: z funkcją niezależnego sterowania pracą i regulacji temperatury w kabinie kierowcy oraz przestrzeni pasażerskiej działająca automatycznie we współpracy z układem ogrzewania i przewietrzania autobusu, powinna zapewnić dobre warunki podróżowania niezależnie od pory roku, zgodnie 
z warunkami klimatycznymi występującymi na terenie Łomży,

  - Posiadająca funkcję chłodzenie-ogrzewanie

  - Sterownik umożliwiający ręczne ustawienie wymaganej temperatury w przestrzeni pasażerskiej i automatyczne włączanie klimatyzacji gdy temperatura powietrza w przedziale pasażerskim autobusu osiągnie ustawioną wartość, temperatura programowana z poziomu serwisowego (bez możliwości regulacji przez kierowcę)

  - Z możliwością pracy w trybie samej wentylacji przestrzeni pasażerskiej

  - Zastosowany czynnik chłodniczy R134a

- WENTYLACJA

  - Wymagana wentylacja  kabiny kierowcy: naturalna za pomocą okna z lewej strony kierowcy.

  - Wymagana wentylacja  przestrzeni  pasażerskiej: naturalna wentylacja przestrzeni pasażerskiej z wykorzystaniem klap dachowych otwieranych elektrycznie i okien bocznych z szybami przesuwanymi.

- OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

  - Wymagany jest system automatycznej detekcji pożaru silnika, a w przypadku usytuowania silnika z tyłu pojazdu również system gaszenia pożarów komory silnika. Informacja wizualna i dźwiękowa dla kierowcy o aktywacji systemu. Informacja 
o stanie systemu winna być wyświetlana w kabinie kierowcy.

  - Odcinki rur wydechowych oraz tłumika odpowiednio wyizolowane aby zmniejszyć efekt nagrzewania komory silnika.

  - Materiały  użyte do konstrukcji / wykończenia wnętrz muszą odpowiadać Dyrektywie EC nr 95/28/EC Parlamentu i Rady Europy z 24.10.1995r.

  - Przewody elektryczne muszą być zabezpieczone przed mechanicznym przecieraniem się ( umieszczone w osłonach/ kanałach itp.) i nie mogą być narażone na zerwanie wskutek wibracji i odkształceń konstrukcyjnych (przewody nie mogą być napięte).

  - Zabezpieczenie przeciążeniowe chroniące obwód łączący akumulatory 
z rozrusznikiem i alternatorem.

  - Gaśnice proszkowe 2 kg - 1 sztuka/autobus, zabezpieczone przed swobodnym przemieszczaniem się.

- NAPISY INFORMACYJNE I IDENTYFIKUJĄCE , INFORMACJA PASAŻERSKA,

  - Napisy informujące o ilości miejsc siedzących i stojących oraz inne konieczne do oznakowania wewnętrznego i zewnętrznego autobusu.

  - Autobus wyposażony w urządzenia informacji i obsługi pasażerów tj:

    - elektroniczne zewnętrzne tablice kierunkowe (diodowe w kolorze bursztynowym lub białym) i wewnętrzne LED;

    - tablicę zewnętrzną umieszczoną z przodu pojazdu (1 szt.), umożliwiającą wyświetlanie następujących informacji: numer linii, nazwę przystanku. Tablica powinna obejmować pełną szerokość autobusu. Tablica powinna być wykonana jako LED w kolorze bursztynowym lub białym 
o rozdzielczości min. 16 punktów w pionie i 112 w poziomie.

    - boczna wyświetlająca numer linii i kierunek jazdy (min. dwurzędowa, min. rozdzielczość; 16 punktów w pionie, 84 w poziomie)

    - tylna wyświetlająca numer linii (dwurzędowa, min. rozdzielczość; 16 punktów w pionie, 28 w poziomie)

    - wewnętrzna wyświetlająca numer linii, kierunek jazdy oraz przystanki na trasie przejazdu (dwurzędowa, min. rozdzielczość; 16 punktów w pionie, 120 w poziomie, zamontowana w środkowej części pojazdu)

      - w przypadku użycia przez pasażera przycisku „STOP” na wyświetlaczu powinna pojawić się informacja o jego użyciu treści : „ STOP”,

      - możliwość wyświetlania dodatkowych informacji tekstowo-graficznych.

    - Tablice przystosowane do rozwiązań mobilnych, posiadające certyfikat homologacji R10.05 wystawiony przez niezależny instytut certyfikujący do stosowania w pojazdach

    - Kompatybilność z oprogramowaniem posiadanym przez Zamawiającego 
w ramach wprowadzania danych i tworzenia nowych grafik na tablicach informacyjnych. Szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu umowy.

    - Komputer pokładowy z dotykowym wyświetlaczem obsługujący urządzenie zapowiadające przystanki podłączony do wzmacniacza i głośników, zapewniającym prawidłowe nagłośnienie pojazdu (zapowiedzi wewnętrzne), programowanie danych za pomocą złącza USB (łatwy dostęp do złącza z przodu  urządzenia). Komputer pokładowy powinien spełniać następujące funkcje :

      - czytelny, dotykowy, pojemnościowy wyświetlacz LCD o minimalnych wymiarach min. 4”

      - rozpoznawanie przystanków na podstawie modułu drogi lub GPS

      - możliwość ręcznego wprowadzania napisów nie zaprogramowanych wcześniej w pamięci autokomputera,

      - sterowanie urządzeniami informacji pasażerskiej (tablice elektroniczne, zapowiedzi, panele informacyjno-reklamowe, pomiar drogi rzeczywistej -identyfikacja przystanków),

      - zabezpieczenie przed dostępem do danych zgromadzonych w pamięci komputera przez osoby nieupoważnione np. logowaniem poprzez numer PIN

    - Odbiornik GPS w celu identyfikacji przystanków podczas przebiegu trasy

    - Kasownik dwusystemowy współpracujący z istniejącym u Zamawiającego systemem biletu elektronicznego i papierowego -  2 szt. / autobus.

    - Dodatkowe wymagania:

      - Wymagane jest oprogramowanie i wszystkie niezbędne narzędzia do samodzielnego edytowania przez Zamawiającego wyświetlanych na tablicach treści.

      - Przygotowanie instalacji do podłączenia posiadanych przez Zamawiającego kas fiskalnych R&G KF3000

- Autobus wyposażony w CYFROWY MONITORING wnętrza i otoczenia pojazdu tj

  - System monitorowania pojazdu powinien obejmować: kamery wewnętrzne i zewnętrzne  - 8 szt. / autobus - monitorujące przestrzeń pasażerską (4 szt.) oraz otoczenie pojazdu (4 szt.) i przekazujące obraz do rejestratora cyfrowego:

    - Kamery wewnętrzne:

      - kamery umieszczone w podsufitowych, „wandaloodpornych” obudowach;

      - kamery kolorowe z opcją przełączania na monochromatyczne przy słabej widoczności (po zmroku);

      - rozdzielczość 1.3MPix (min. 1280x960) przy 15 kl./s w kompresji H264;

      - zintegrowany obiektyw

      - stała ogniskowa w przedziale od min. 2.1 do 2.8 mm

      - zakres temperatur pracy od -20 do +50 stopni C

      - odporność na wibracje charakterystyczne dla pojazdów komunikacji miejskiej;

      - obudowy - brak ostrych krawędzi.

    - Kamery zewnętrzne:

      - kamera kolorowa z opcją przełączania na monochromatyczne przy słabej widoczności (po zmroku),

      - rozdzielczość min. 1.3MPix (min. 1280x960) przy 15 kl./s w kompresji H.264,

      - zintegrowany obiektyw

      - stała ogniskowa w przedziale od min. 2.8 do 4.0 mm

      - zakres temperatur pracy od -20 do +50 stopni C

      - odporność na wibracje charakterystyczne dla pojazdów komunikacji miejskiej;

      - obudowy - brak ostrych krawędzi.

  - Mikrofon zapisujący dźwięk w kabinie kierowcy autobusu.

  - Cyfrowy rejestrator wizji:

      - Nagrywający w formacie plików posiadających funkcję zabezpieczenia zapisanego obrazu przed modyfikacją, tj. graficzny „znak wodny”, widoczny na zarejestrowanym materiale.

      - Nagrywanie w rozdzielczości min. 1280 x 960, z prędkością minimalną 15 klatek/sek. dla pojedynczej kamery.

      - Wyposażony w min. 2 dyski twardy 2,5”  min. 1TB  w specjalnej kieszeni.  Pojemność twardych dysków – przy zachowaniu określonych parametrów nagrania obrazu oraz po uwzględnieniu wybranej przez Wykonawcę metody kompresji obrazu – musi pomieścić min. 400 godzin ciągłego nagrania ze wszystkich kamer oraz zapis dźwięku.

      - Rejestrator przystosowany do rozwiązań mobilnych, posiadający certyfikat homologacji R10.05 wystawiony przez niezależny instytut certyfikujący do stosowania w pojazdach.

      - Zabezpieczenie przed ingerencją osób trzecich w jego działanie oraz zabezpieczenie przed dostępem do zarejestrowanych materiałów np. poprzez hasła.

      - Tryby nagrywania: ciągłe, przez kasowanie najstarszych plików.

      - Przystosowany do rozwiązań mobilnych (sprawdzony w eksploatacji w pojazdach komunikacji miejskiej).

      - Wymagane nagrywanie w trybie alarmowym. Nagrania alarmowe nie mogą zostać nadpisane do momentu ich fizycznego zgrania. Nagrania alarmowe powinny być wyzwalane poprzez przycisk na monitorze LCD lub przełącznik zabudowany w kabinie kierowcy.

      - Minimum 4 wejścia USB, w tym 2 wejścia USB 3.0.

      - Minimum 1 port HDMI, VGA.

      - Minimum jedno wejście mikrofonowe.

      - Możliwość zamontowania jednocześnie 4 dysków twardych o pojemności minimum 1TB.

      - Zasilanie: 16-36 V.

      - Obudowa bezwentylatorowa.

      - Możliwość obsługi poprzez WiFi lub LAN

      - Temperatura pracy w zakresie -10°C + 50°C

      - Oprogramowanie do zarządzania rejestratorem w języku polskim.

      - Start systemu do pełnej funkcjonalności nie dłuższy niż 3 minuty.

      - Możliwość aktualizacji oprogramowania rejestratora przez port USB.

  - Terminal z ciekłokrystalicznym wyświetlaczem kolorowym LCD, typ TFT,

      - Przekątna wyświetlacza LCD min.  10”.

      - Metalowy adapter umożliwiający montaż wyświetlacza w miejscu wskazanym przez zamawiającego w kabinie kierowcy z możliwością płynnej regulacji w pionie i poziomie.

      - Funkcja podglądu obrazu dzielonego.

      - Możliwość wyłączenia obrazu podczas jazdy.

  - Oprogramowanie spełniające następujące warunki:

      - przeglądanie i archiwizację danych za pomocą stacji dokującej podłączonej do komputera PC przy pomocy złącza USB,

      - możliwość przekazania zarejestrowanego materiału dowodowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem do przeglądania zapisu lub plikiem uruchamiającym odczyt,

      - przekazywanie plików nie może być związane z ograniczeniami licencyjnymi,

      - przeglądanie materiałów według różnych kryteriów: daty, czasu, numeru kamery,

      - możliwość przeglądania obrazu w przedziale czasu;

      - funkcja przewijania obrazu do tyłu i do przodu z różnymi prędkościami, zatrzymanie obrazu i jego wydruku oraz zapisanie w formie pliku,

      - możliwość oglądania obrazów z pojedynczej kamery jak i ze wszystkich kamer jednocześnie.

  - Dodatkowe wymagania:

      - Szczegóły dot. umiejscowienia i montażu kamer oraz monitora należy uzgodnić z Zamawiającym,

      - Do systemów monitorowania pojazdów Wykonawca dostarczy wymienne rezerwowe dyski twarde w ilości 4 dysków.

      - Wymaga się dostawy oddzielnego urządzenia w postaci komputera pokładowego do obsługi systemu informacji pasażerskiej, oraz oddzielnego urządzenia w postaci rejestratora nagrań systemu monitoringu;

- WYPOSAŻENIE DODATKOWE

  - Trójkąt ostrzegawczy – 1 szt. / autobus.

  - Apteczka pierwszej pomocy – 1 szt. / autobus.

  - Kamizelka odblaskowa – 1 szt. / autobus.

  - Kliny pod koła - 2 szt. / autobus.

  - Podnośnik  autobusowy  przystosowany do masy autobusu – 1 szt./autobus.

  - Klucze występujące w autobusie do zamków zapadkowych lub klap pokryw.

- DOKUMENTACJE POJAZDU / DOSTAWY

  - Wymienione poniżej dokumenty w języku polskim należy dostarczyć najpóźniej 
z chwilą dostawy.

  - Komplet dokumentów niezbędnych do zarejestrowania pojazdu.

  - Zaświadczenie o spełnianiu poziomu emisji spalin Euro-5 (dla każdego autobusu).

  - Karta gwarancyjna autobusu po 1/autobus.

  - Wykaz autoryzowanych stacji serwisowych.

  - Instrukcje obsługi urządzeń / systemów zamontowanych w pojazdach

  - Instrukcje obsługi dla kierowców – po 1 szt./pojazd.

  - Instrukcje warsztatowe napraw i obsług.

  - Pełna dokumentacja techniczno-eksploatacyjna autobusu

  - Katalogi części zamiennych.

- INSTRUKTAŻ DOTYCZĄCY WŁASCIWEJ EKSPLOATACJI I OBSŁUGI OFEROWANYCH AUTOBUSÓW

  - Wykonawca, we własnym zakresie przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego, instruktaż wytypowanych kierowców Zamawiającego w zakresie umożliwiającym prawidłową eksploatację i obsługę  dostarczonych autobusów.

  - Wykonawca, we własnym zakresie przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego, instruktaż wytypowanych mechaników Zamawiającego w zakresie umożliwiającym prawidłowy serwis i obsługę dostarczonych autobusów.

  - W przypadku wprowadzenia przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian i modernizacji konstrukcyjnych dostarczonych autobusów lub ich podzespołów i części, w tym oprogramowania to Wykonawca zapewni dodatkowy instruktaż pracowników serwisu naprawczego MPK ZB w Łomży w zakresie wprowadzonych zmian.

- WYMAGANE GWARANCJE

  - Gwarancja całopojazdowa: minimum 24 miesiące - liczona od daty odbioru pojazdu przez Zamawiającego.

  - Wykonawca gwarantuje nieodpłatny serwis w okresie gwarancji, który będzie wykonywany w autoryzowanych punktach serwisowych.

  - Gwarancja na dostępność części zamiennych: Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostępność części zamiennych do kupowanego autobusu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym.

- POZOSTAŁE WYMAGANIA ORAZ INFORMACJE

  - Kompletne oznakowanie graficzne autobusu tj: zunifikowana z posiadanym oznakowaniem Zamawiającego numeracja boczna autobusów, herb miasta, logo MPK, piktogramy, informacje o monitoringu, kompletne zestawy informacji pasażerskiej wewnętrznej. Oznakowanie m.in. numeracja boczna pojazdów może zostać wykonana dopiero po zarejestrowaniu pojazdów. Rodzaj użytej folii: wszystkie oznakowania muszą być wykonane ze specjalistycznej folii z tzw. klejem min. 7-letnim, odpornej na przebarwienia i UV.

  - Wymagane malowanie autobusów w barwach Zamawiającego Lakiery o wysokiej odporności na UV i podwyższonej twardości powłok.

Rys 1.  Kolor żółty: AKZO 423A6,  Kolor czerwony: AKZO 409E5

na podstawie autobusu posiadanego przez MPK Łomża.

  - Ilekroć w niniejszej SIWZ w opisie przedmiotu zamówienia jest mowa o materiałach z podaniem znaków towarowych, patentów, nazw własnych lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.

  - Oznaczenia i nazwy własne materiałów i produktów służą wyłącznie do opisania minimalnych parametrów technicznych, które powinny spełniać te produkty, oraz wskazaniu standardu jakościowego.