WYJAŚNIENIA I UWARUNKOWANIA DOTYCZACE ZAKRESU ROBÓT

w zadaniu:

„Modernizacja węzła cieplnego w MPK w Łomży sp. z o.o.”

Przy wycenie robót przedmiotowego zadania Oferent zobowiązany jest uwzględnić dodatkowo poniższe uwarunkowania:

- Zadanie dotyczy modernizacji istniejącego węzła, a nie budowy nowego, dlatego wymagane jest przeprowadzenie przez Oferenta potwierdzonej wizji lokalnej obiektu i placu budowy, 
w celu jednoznacznej oceny zakresu robót, uwarunkowań realizacyjnych oraz zgłoszenia  
i rozstrzygnięcia ewentualnych wątpliwości.

- Wymagane będzie wykonanie przebudowy wg założeń projektu, a przedmiar traktować należy jako dokument pomocniczy dla wyłonionego Wykonawcy (przedmiar nie wyjaśnia jednoznacznie zakresu robót i może być różnie interpretowany - np. pozycje zastępcze).

- W zakresie robót należy przewidzieć wszystkie roboty i przeróbki związane 
z przebudową węzła, w jego pomieszczeniu.

- Zakres robót c.o. kończy się na istniejących rozdzielaczach instalacji wewnętrznych, które 
nie będą przebudowywane.

- Zakres robót w.z., c.w.u. i cyrk. – wg. oznaczeń w części rysunkowej projektu węzła.

- Studnię schładzającą należy wykonać  - rury bet. Ø 600 mm, o głębokości 0,8 m.

- Przewód tłoczny z pompy schładzającej poprowadzić pod posadzką, a następnie 
po ścianie nad zlew jednokomorowy, którego zamontowanie należy dodatkowo przewidzieć 
w zakresie robót. Zlew zamontowany będzie w pomieszczeniu węzła, w narożniku, pod istniejącym zaworem czerpalnym wody zimnej.

- Odpływ ze zlewu należy przeprowadzić do sąsiadującej przez ścianę łazienki i podłączyć do istniejącej kanalizacji pod posadzkowej.

- Rozkucia posadzki w pomieszczeniu ww. łazienki (ok. 1,5 m2) i podłączenie 
do kanalizacji przeprowadzi Wykonawca.

- Odtworzenie posadzki, glazury i terakoty dokona Zamawiający i nie należy tego uwzględniać 
w kalkulacji ceny ofertowej na realizację zadania.