Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej Przebudowy, rozbudowy budynku byłego Państwowego Domu Dziecka na potrzeby CUS w Łomży wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu.

Zakres planowanego przedsięwzięcia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokonanie zgłoszenia zamiaru budowy/wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, a następnie realizacja zamierzenia budowlanego zgodnie z opracowaną dokumentacją.

Rys. Lokalizacja budynku  – działka 21116/10, położona w obrębie Łomża 2.

Budynek przeznaczony do przebudowy i rozbudowy znajduje się przy ul. Polnej 16 
w Łomży. Przedmiotowa nieruchomość znajduje się bezpośrednio przy ulicy, co ułatwia komunikację także osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Poza granicami działki, w bliskim sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, oświatowa i usługowa.

Dokumentację należy opracować w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na wykonanie robót w niej ujętych oraz udzielenia zamówienia na ich realizację w procedurze zamówień publicznych uregulowanych w ustawie z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca (Projektant) w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót określił właściwości urządzeń i materiałów z zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2026 poz. 85). Powyższy wymóg uzasadniony jest tym, że stwarzanie sytuacji powodujących pośrednio lub bezpośrednio narzucenie Wykonawcom robót przez podmioty trzecie konieczności dokonania zakupu u danego przedsiębiorcy poprzez podawanie w dokumentacji technicznej znaków towarowych, patentów lub pochodzenia urządzeń lub materiałów stanowi tzw. „czyn nieuczciwej konkurencji” w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Dokumentację projektową należy wykonać z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych i projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników zgodnie z art. 100 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w oparciu o wymogi ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn.zm.).

Dokumentacja projektowa powinna uwzględniać:

- wykonanie projektu ocieplenia ścian (podziemia, nadziemia) i stropodachu, posadzki piwnic, wykonania izolacji przeciwwilgociowej, przeciwwodnej ścian fundamentowych oraz posadzki piwnic, wymiany poszycia dachu wraz z analizą wytrzymałościową konstrukcji całego dachu po wykonaniu ocieplenia oraz po zamontowaniu wszystkich elementów infrastruktury technicznej do konstrukcji dachu- jeżeli zajdzie taka konieczność,

- Podział pomieszczeń parteru oraz piętra tak aby wydzielone zostały następujące pomieszczenia zgodnie z poniższą tabelą:

| Lp | Nazwa Działu/ Pomieszczenia | pokój kierownika | pokoje dla pracowników | ilość pracowników zatrudnionych w dziale |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dział Świadczeń Środowiskowych | 1 | 2 | 4 |
| 2 | Dział Świadczeń Rodzinnych | 1 | 6 | 12 |
| 3 | Dział Organizacyjno-Administracyjny | 1 | 5 | 9 |
| 4 | Dział Pracy Środowiskowej | 1 | 15 | 29 |
| 5 | Dział Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 | 3 | 5 |
| 6 | LZI |  | 1 | 1 |
| 7 | Sekretariat |  | 1 | 1 |
| 8 | Dyrektor | 1 |  | 1 |
| 9 | Zastępca Dyrektora | 1 |  | 1 |
| 10 | Księgowość | 1 | 3 | 8 |
| 11 | Kasa | 1 |  | 1 |
| 12 | Dział Interwencji Kryzysowej | 1 | 2 | 3 |
| 13 | Dział Pieczy Zastępczej | 1 | 3 | 7 |
| 14 | Dział Usług opiekuńczych | 1 | 2 | 3 |
| 15 | Koordynatorzy Indywidualnych planów usług Społecznych |  | 1 | 3 |
| 16 | Organizatorzy Usług Społecznych |  | 1 | 2 |
| 17 | Organizator społeczności lokalnej |  | 1 | 2 |
| 18 | Pokoje socjalne |  | 4 |  |
| 19 | Pokoje do indywidualnej pracy socjalnej |  | 3 |  |
| 20 | Łazienki |  | 6 |  |
| 21 | Magazyn BHP |  | 1 |  |
| 22 | Magazyn do żywności i odzieży |  | 1 |  |
| 23 | Archiwum |  | 2 | 1 |
| 24 | Informatyk |  | 2 | 2 |
| 25 | Pokój do kontroli |  | 1 |  |
| 26 | Radca Prawny |  | 1 | 1 |
| 27 | Psycholog |  | 3 | 3 |
| 28 | Sala Konferencyjna |  | 2 |  |
| 29 | Serwerownia |  | 1 |  |
| 30 | Magazynek dla sprzątaczki |  | 1 | 1 |
| 31 | Mniejsza konferencyjna do projektów |  | 1 |  |
| 32 | biuro podawcze |  | 1 | 2 |
| 33 | Sala obsługi interesantów |  | 1 | 5 |
|  | ogółem | 12 | 77 | 107 |

- projekt zagospodarowania terenu wokół budynku wraz z parkingami

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

- wykonanie projektu modernizacji istniejących lub budowy nowych schodów wejściowych oraz daszku nad wejściem głównym,

- dostosowanie budynku do przepisów p.poż. (uzgodnienie z rzeczoznawcą ds. przeciwpożarowych),

- wykonanie projektu branżowego odwodnienia budynku za pomocą drenażu wokół   budynku oraz kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z dachu budynku oraz przyległego terenu,

- wykonanie projektu zewnętrznego szybu windowego oraz windy osobowej dostosowanej do osób ze szczególnymi potrzebami,

- wykonanie projektu przebudowy przyłącza kanalizacji sanitarnej,

- wykonanie projektu przebudowy przyłącza wody,

- wykonanie projektu branżowego wykonawczego instalacji centralnego ogrzewania

- wykonanie projektu branżowego wykonawczego instalacji ciepłej wody użytkowej (c.w.u.)

- wykonanie projektu branżowego wykonawczego wod.-kan.

- wykonanie projektu instalacji hydrantowej spełniającej obowiązujące przepisy p.poż. (rozdział instalacji wody bytowej, zawór pierwszeństwa, zestaw do podnoszenia ciśnienia),

- wykonanie projektu przebudowy instalacji sanitarnych (wentylacji mechanicznej, wod-kan) z uwzględnieniem spełnienia przepisów p.poż

- wykonanie projektu branżowego instalacji elektrycznej w której w skład wchodzi:

  - instalacja oświetlenia ogólnego i awaryjnego,

  - instalacje elektryczne gniazd,

  - instalacja systemu oddymiania,

  - instalacja p.poż w tym jeśli jest wymagana instalacja ssp,

  - instalacja odgromowa,

  - instalacja przeciwporażeniowa,

  - instalacja okablowania strukturalnego,

  - instalacja domofonowa,

  - instalacja monitoringu,

  - instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu,

  - instalacja kodu dostępu,

Dodatkowo w postępowaniu należy uwzględnić wymóg dla Wykonawcy robót, aby dokumentacja techniczno-budowlana oraz realizacja prac modernizacyjnych były spójne 
z zasadą DNSH.

Audyt energetyczny ex-ante i audyt energetyczny ex-post powinien być sporządzony przez osobę wpisaną do wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 Ustawy o charakterystyce energetycznej budynków z 29 sierpnia 2014 r. z późn.zm. (tekst jednolity — obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 23 lutego 2021 r.; Dz. U. 2024 poz. 101).

Do obowiązków Projektanta w ramach niniejszego zamówienia z uwzględnieniem treści wytycznych należy:

- uzyskać kopię aktualnej mapy do celów projektowych  w skali 1:500 potrzebną do wykonania przedmiotowej dokumentacji wraz z wykazem właścicieli lub zasadniczej jeżeli zakres robót nie będzie wymagał pozwolenia na budowę a tylko zgłoszenie,

- uzyskać uzgodnienia z gestorami (jeśli będą wymagane),

- uzyskanie uzgodnień i niezbędnych zatwierdzeń opracowanej dokumentacji przewidzianych obowiązującymi przepisami,

- uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, warunków, wytycznych, opinii, ekspertyz i decyzji administracyjnych warunkujących realizację prac budowlanych i przekazanie obiektu do użytkowania i jego eksploatacji,

- Zakres  zamówienia obejmuje również nadzór autorski nad realizacją robót zawartych w zamawianej dokumentacji projektowej (w ramach wynagrodzenia za jej opracowanie),

- Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania odpowiedzi na pytania w  postępowaniu przetargowym (dot. dokumentacji) w terminie nie dłuższym niż 3 dni.

Projektant na bieżąco będzie informował Zamawiającego o postępie prac, w szczególności poprzez informacje przekazywane drogą e-mail oraz przekazując mu kopie wystąpień o warunki, wytyczne, uzgodnienia  i kopie otrzymanych warunków i wytycznych.

Przedmiot inwestycji należy zaprojektować zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm i przepisów. W szczególności realizowany obiekt i elementy budowlano – instalacyjne towarzyszące muszą spełniać warunki ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa konstrukcji i użytkowania, ochrony środowiska, wymagań sanitarno-higienicznych i ochrony zdrowia, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pokrewnych.

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia całości dokumentacji w ilości egzemplarzy pozwalającej uzyskać wymagane pozwolenia, decyzje i opinie. Wymagania minimalne dotyczące ilości egzemplarzy projektów w wersji papierowej:

- inwentaryzacja techniczna budynku – 2 egz.

- audyt energetyczny – 2 egz.:

- projekt zagospodarowania terenu – 5 egz.;

- projekt architektoniczno-budowlany z kolorystyką – 5 egz.;

- projekty techniczne w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia obejmującego m.in. szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne, materiałowe, techniczne z podziałem na branże – 4 egz.;

- szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – 3 egz.

- kosztorysy inwestorskie (z podziałem na branże) i zbiorcze zestawienie kosztów – 3 egz.;

- pozostałe elementy dokumentacji projektowej (opinie, uzgodnienia itp.) – min. 2 egz.

Wszystkie ww. elementy dokumentacji projektowej należy dostarczyć także w wersji elektronicznej na płycie CD, DVD lub pamięci przenośnej w formacie plików edytowalnym oraz PDF i DWG.

UWAGA:

- Wszystkie rozwiązania projektowe muszą być na bieżąco konsultowane i zatwierdzane przez Inwestora.

- Zastosowane urządzenia muszą posiadać Certyfikaty.

- Projektowana przebudowa nie obejmuję całości budynku tylko jego część. Zakres został określony w załączniku graficznym nr 1 do niniejszego OPZ.

Prace projektowe muszą być́ wykonane zgodnie z wymaganiami zawartymi w polskich przepisach, normach i instrukcjach. Wykonawca nie jest zwolniony od stosowania nieujętych w niniejszym opracowaniu obowiązujących aktów prawnych.

Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne należy wykonać́ zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane, obowiązującymi Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zasadami wiedzy technicznej.

Przedmiotową dokumentację należy opracować zgodnie z wymogami:

- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 418 z późn. zm.) i aktualnymi warunkami technicznymi,

- Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2022 r. poz. 1679),

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1225 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454),

- Ustawy z dnia 7 listopada 2025r r. o nadzorze nad ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz.U. z 2025 r. poz. 1826),

- Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1213),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2023 r. poz. 873),

- Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1130 z późn. zm.),

- Wszystkie pozostałe przepisy i normy prawne, mające wpływ na kompletność́ i prawidłowość́ wykonania zadania projektowego oraz docelowe bezpieczeństwo użytkowania wraz z trwałością̨ i ekonomiką rozwiązań́ technicznych,

Opracowania należy wykonać:

W w/w ilościach dokumentację należało będzie przekazać Zamawiającemu (egzemplarze dokumentacji, które są przekazywane instytucjom przy uzgodnieniu dokumentacji nie mogą być w tę ilość wliczane).

- Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie i na własny koszt, wszystkie materiały niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności uzyska warunki techniczne do projektowania, ekspertyzy techniczne i obliczenia elementów konstrukcyjnych (jeżeli zachodzi taka potrzeba), opinie, badania i pomiary, podkłady geodezyjne itp. a także wszelkie formalności administracyjne. Oferta musi uwzględniać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia.

- Zamawiający wymaga, aby Projektant w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót określił właściwości urządzeń i materiałów z  uwzględnieniem przepisów (w zakresie opisu przedmiotu zamówienia) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11.09.2019 r. oraz z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2026 r. poz. 85 z późn. zm.).  Powyższy wymóg uzasadniony jest tym, że stwarzanie sytuacji powodujących pośrednio lub bezpośrednio narzucenie Wykonawcom robót przez podmioty trzecie konieczności dokonania zakupu u danego przedsiębiorcy poprzez podawanie w dokumentacji technicznej znaków towarowych, patentów lub pochodzenia urządzeń lub materiałów stanowi tzw. „czyn nieuczciwej konkurencji” w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- Zakres zamówienia nad realizacją robót zawartych w zamawianej dokumentacji projektowej (w ramach obejmuje również nadzór autorski wynagrodzenia za jej opracowanie).

- Wszystkie strony i arkusze stanowiące części projektu budowlanego oraz załączniki do projektu powinny być ponumerowane. Części projektu budowlanego odrębnie oprawione oraz załączniki powinny mieć numerację zgodną ze spisem zawartości tego projektu.

UWAGA:

Zakres zamówienia obejmuje nadzór autorski nad realizacją robót zawartych w zamawianej dokumentacji projektowej (w ramach wynagrodzenia za jej opracowanie).

Wszystkie uzgodnienia, koncepcje oraz problemy wynikłe podczas projektowania należy konsultować osobiście w siedzibie Zamawiającego.

Dokumentację należy opracować z największą starannością oraz musi posiadać wszystkie niezbędne uzgodnienia.

Podział pomieszczeń, kolorystykę obiektu oraz stolarki okiennej i drzwiowej uzgodnić z Zamawiającym.

Załącznik nr 2

..................................................							(miejscowość, data)

..................................................................................

(nazwa Wykonawcy, adres, nr tel., email)

FORMULARZ OFERTOWY`

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: Opracowanie dokumentacji technicznej Przebudowy, rozbudowy budynku byłego Państwowego Domu Dziecka na potrzeby CUS wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu.

1. Oferuję(my) wykonanie usługi/dostawy/roboty budowlanej* będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia, za kwotę w wysokości:

| Nazwa przedmiotu zamówienia | Cena łączna netto (zł) | Podatek Vat % od ceny łącznej netto | Wartość łączna brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- |
| Opracowanie dokumentacji technicznej Przebudowy, rozbudowy budynku byłego Państwowego Domu Dziecka na potrzeby CUS w Łomży wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu |  |  |  |

Termin realizacji zamówienia: ……………..

Oświadczenia Wykonawcy:

1) Oświadczam/-my, że zaproponowana cena obejmuje wszelkie koszty związane z prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia.

2) Oświadczam/-my, iż zapoznałem/-am/-my się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami Zamawiającego i nie wnoszę/-my do nich żadnych zastrzeżeń.

3) Oświadczam/-my, że spełniam/-my wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w niniejszym zapytaniu ofertowym.

4) Oświadczam/-my, iż podane dane są zgodne z prawdą.

………………………………….

(data i podpis Wykonawcy)